이미지; 해설. Intel 8088 CPU 81년도 생산된 16비트 CPU 인텔에서 좋은성능과 확장성을 위해 78년도에 x86 아키텍처 를 만들게 되는대 그것이 8086 이다 6502하고 호환이 안된다. 8088 ,8086의 제일큰 차이점은 데이터 너비 즉 한번에 명령어를 처리할 수 있는 길이가 다르다 8088은 저가형으로 널리사용되었고 IBM PC XT 에 내장되어 사용되었다. IBM PC XT. - 8088 cpu 핀구성 - AD핀 주소핀과 데이터핀을 따로 만들면 핀이 많아지게 되고 그것은 비용이 많이 들어가기때문에 하나의 핀에서 두가지를 처리하게 만들었다 주소 와 데이터 는 타이밍에 따라 주소모드 데이터모드로 사용된다 OS의 장치드라이버가 명령어를 받아서 CPU에게 데이터 전송 ,제어 ,타이밍 등 중간에서 전달 한다. - 8086 cpu 핀구성 -. 추상화 단계 1) Application 어플리케이션 ( 응용프로그램 ) 2) Programming Languages 프로그래밍 언어 3) Operating Systems OS 운영체제 3.5) Bios 바이오스 4) Instruction Set Architecture ISA 명령어형식 ,명령어셋 ,레지스터구성 ,주소지정방식 5) Microarchitecture CPU 기능, 구성요소, 데이터플로우, 명령어셋 6) Execution Units ControllerUnit에서 해독한 명령어를 ExecutionUnit에 할당되어 ALU에 전달하는 역활을 한다 7) Functional Units Core ( ALU ,ControllerUnit ,Register ,Bus ) 8) Logic Gates 논리회로 9) Transistors 트랜지스터. 운영체제 ( Operating System) 하드웨어를 직접 제어하지 않고 운영체제의 공통서비스 중 시스템 콜 ( System Call )을 통해서 하드웨어를 제어할수 있다 시스템 콜 ( System Call ) 인터럽트가 발생하면 시스템콜이 호출되는대 이때 CPU는 평소 유저모드 에서 커널모드로 전환 된다 유저모드 ( User Mode ) 하드웨어에 직접접근을 제한한 모드. 커널모드 ( Kernel Mode ) 시스템콜 에서 넘어온 명령어를 장치드라이버를 통해 CPU에 직접적으로 전달하고 처리된 결과값을 반환받아 유저모드에 반환 시키면서 유저모드로 전환된다. 모든 시스템 ,하드웨어에 접근권한을 갖는다 장치드라이버 커널모드에서 커널이 CPU에 직접 명령어를 전달할 수 있게 하는 중재 송수신 역활을 한다. 어떤 프로그램을 실행하면 운영체제 장치드라이버가 cpu에게 실행 명령어를 전달하여 그프로그램의 리셋백터를 실행하게 한다. ㄹ ROM ROM BIOS; 8088 의 DOS 부팅 순서 - 1 1) 컴퓨터를 부팅하면 CPU의 리셋벡터 0xFFFF0 주소를 실행하고 그주소는 Rom으로 점프하여 Rom이 실행되며 Rom의 리셋벡터 0xFFFFF 부터 0xFFFF0 까지 있는 명령어를 실행한다 Rom의 0xFFFFF ~ 0xFFFF0에 있는 명령어는 RomBios로 점프하는 명령어가 저장되어 있다 RomBios에는 메인보드에 설치된 하드웨어의 리셋벡터가 저장되어 있다 0xF0000 ~ 0xA0000 범위에는 메인보드 이외의 그래픽카드 나 입출력 장치의 리셋벡터가 저장되어 있다. 8088 의 DOS 부팅 순서 - 2 2) 첫번째 Rom에있는 Bios로 점프하는 첫명령어를 실행하면 메인보드에 하드웨어 장치가 제대로 꼽혀있는지 장치확인을 한다. 8088 의 DOS 부팅 순서 - 3 3) 모든하드웨어가 정상적으로 꼽혀있다면 인터럽트 벡터 ( 0x00000 ~ 0x003FF )까지 초기화 한다 - ROM BIOS데이터 - 부팅가능한 장치가있는지 확인을 한다 (HDD,플로피디스크) 만약 부팅가능한 장치가 있다면 Rom의 제어권을 운영체제 로더 ( Boot Sector )로 넘긴다 - Rom_Bios - 읽기전용Rom칩에 Bios명령어를 저장한 칩 인터럽트 벡터테이블 주소 0000부터 256개의 어느정도까지 점프테이블을 저장한다 예로 0번이라는 이벤트가 발생하면 인터럽트 벡터의 0번쨰 주소에가서 0번째에 있는 주소로 점프한다 점프해서 가면 그곳에 0번을 처리할 수 있는 코드가 있다 운영체제는 ram에 저장된다. 플로피디스크; 8088 의 DOS 부팅 순서 - 4 4) 만약 ROMBIOS데이터 영역에 MSDOS가 깔려있는 플로피디스크 장치가 있었다면 부트섹터 ( Boot Sector ) 영역의 첫번째 섹터를 실행하고 끝나면 운영체제로더 ( Operation System Loader ) 를 실행한다 - 부트섹터 ( Boot Sector ) - 운영체제가 설치된 플로피디스크의 첫번째섹터 이다 플로피디스크의 첫번째 섹터에는 부트로더 ( Bootloader )가 있다 - 부트로더 ( Bootloader ) - 플로피디스크에 저장된 운영체제를 부트로더가 Ram으로 복사한다 //수정필요 - Rom 로더 ( Loader ) - Rom에 저장된 프로그램이나 데이터를 Ram으로 복사 한다 ROM에 저장된 내용은 일반적으로 수정이 불가능한데, ROM 로더는 이러한 ROM에 저장된 프로그램이나 데이터를 메모리로 복사해와서 실행 가능한 상태로 만들어주는 역할을 한다. 8088 의 DOS 부팅 순서 - 5 5) 운영체제로더 ( Operation System Loader ) 는 운영체제를 부팅하고 실행되기 위해 추가적으로 필요한 데이터 장치드라이버 ( IO.SYS ) ,MSDOS.SYS를 Ram에 복사한다 이러한 Ram에 복사를 하기위해서는 RomBios의 인터럽트를 사용해서 복사한다 여기까지 RomBios의 초기화 루틴은 끝이고 부트섹션은 삭제되고 운영체제시스템으로 제어권을 넘긴다. 8088 의 DOS 부팅 순서 - 6 운영체제 부팅에 필요한 데이터를 초기화한다 초기화가 끝나면 SYSINIT은 삭제된다 SYSINIT은 장치드라이버 ( IO.SYS )의 일부였고 부팅을위해 SYSINIT을 복사한 것이다 - 도스커널 ( Dos Kernel ) - RomBios의 인터럽트벡터 기능을 도스에서 제공하는 함수들을 사용해 MS도스시스템 ( MSDOS.SYS ) 에서 사용할 수 있다 MSDOS를 제어할 수 있는 cmd를 Ram에 복사하고 cmd를 실행한다. ah a레지스터의 16비트 하이8비트 al a레지스터의 16비트 로우 8비트 ax a레지스터의 16비트 h 헥스 b 2진수 o 8진수. - 바이오스 Bios ( Basic Input/Output System ) - RomBios 컴퓨터를 부팅할때 모든 하드웨어를 초기화 DOS운영체제는 명령어를 Bios가 전달받아 cpu에 전달한다 컴퓨터 부팅시 각 하드웨어의 리셋백터를 실행함.